Einleitung:

Mit Cm2office können Sie Ihre Messprotokolle direkt in  Office-Anwendungen integrieren.

Dies kann direkt automatisch aus dem Messprogramm heraus realisiert werden, oder aber auch nachträglich und unabhängig von der Messsoftware.

Sie Haben die Auswahl aus verschiedenen Anwendungen :

cm2csv.exe		Erstellung  einer *.csv-Datei

cm2xls.exe		Erstellung  einer *.xls-Datei (Benötigt MS-Excel, bzw. MS-Office)

cm2excel.exe	Einlesen von Messdaten in ein Arbeitsblatt einer Excel-Vorlage (Benötigt MS-Excel, bzw.

MS-Office)

cm2html.exe	Erstellen einer *.htm-Datei

cm2xml.exe		Erstellen einer *.xml-Datei

html2xls.vbs	Konvertierung *.htm  *.xls (Benötigt MS-Excel, bzw. MS-Office)

html2excel.vbs 	Konvertierung *.htm in ein Arbeitsblatt einer Excel-Vorlage (Benötigt MS-Excel, bzw.

MS-Office)

cm2office.vbs	Windows-basierter Wizard zur automatischen Erstellung von *.bat Dateien

Den Programmen cm2xxx.exe können so genannte „Header“ mitgegeben werden, in denen z.B. Bauteilnahme, Zeichnungsangabe, Serialnummer, Fertigungsauftrag e.t.c. enthalten ist.

(Näheres siehe Einzeldokumentation im Verzeichnis \doc )

Zusätzlich existiert noch das Programm execute.exe .  Dieses Programm ermöglicht den Start und Ausführung beliebigen Programmen aus Messprogrammen heraus.

Als weitere Features  sind enthalten:

selectfile.exe	[Startpfad] [Attribut z.B. txt ohne *)], Ausgabe des selektierten Files am DOS-Prompt

selectsavefile.exe [Startpfad] [Attribut z.B. txt ohne *)], Ausgabe des selektierten Files am DOS-Prompt

Inputbox.vbs [Ausgabedatei] [Beschreibungstext]

MsgBox.vbs [Beschreibungstext]

Popup.vbs [Popupzeit /s] [Beschreibungstext]

Run.vbs [Ausführbare Datei, es wird nicht auf die Beendigung gewartet]

Muster_Zuordnung.xls Beipiel-Datei in Excel zur Selektion bestimmter Daten-Sätze

Installation:

Sie haben eine *.zip-Datei erhalten, die den Nahmen Ihres Rechners trägt (Vollversion), ansonsten arbeiten Sie mit einer Testversion, die auf 10 Messwerte begrenzt ist.

Entpacken Sie die Zip-Datei direkt im Laufwerk C:\ . Es werden die Unterverzeichnisse \cm_bin und \cm_bin\doc

erstellt. Sie können natürlich auch einen anderen Ort als C:\ wählen, auf die Funktionalität hat dies keinen Einfluss. Somit ist die Installation beendet, es werden keine Registry-Einträge erzeugt.

Zum effektiven Einsatz mit cm2office ist es ratsam einen festen Ordner für sogenannte *.bat-Dateien anzulegen

(z.B. c:\cm_bat), dies ist aber nicht zwingend.

Falls Sie Norton-Anti-Visus benützen, kann es sein, dass bei Ausführung einiger *.vbs-Scripten Warnungen auftreten. Bitte autorisieren Sie in diesem Fall das entsprechend Script, bei nachfolgendem Aufruf unterbleibt die entsprechende Warnmeldung.

Einrichtung von execute.exe

Gehen Sie in der CM-Software auf Special  Externe Programme  Einrichten

Machen Sie folgende Eintragungen:

Klicken Sie auf Übernehmen.

Unter Special  Externe Programme taucht jetzt das neue Feld „Execute“ auf. Dieses Feld ist bei Teilmessprogrammen lernbar.

Ab jetzt können Sie externe Programme aus einem Teilmessprogramm heraus aufrufen:

In dem obigen Beispiel wird die Datei c:\cm_bat\WKST0001_01.bat ausgeführt.

Probieren Sie so ein Beispiel selber aus und geben Sie hier z.B. notepad.exe ein.

Protokollierung der Messdaten:

Die Messdaten, die Sie später in einer Office-Anwendung verwenden wollen müssen protokolliert werden.

Protokollieren Sie ihre Daten in eine Datei mit festem Nahmen.

z.B.:

Diese Datei kann nun von einem der oben genannten Programme gelesen und die Daten nach Office portiert werden.

Konvertierung nach Office, Erstellung der *.bat-Datei :

Sie könne die Konvertierung direkt unter Execute eingeben , die Erfahrung aber zeigt, dass es sinnvoller ist hierfür *.bat-Dateien zu erzeugen, da Sie hier keiner Feldbegrenzung unterliegen.

Am einfachsten ist die Nutzung des Wizards cm2office.vbs , hier ein Beispiel

es folgt

es folgt

es folgt

es folgt

es folgt

es folgt

wenn ja folgt

Hier wurde schließlich das Script c:\cm_bat\WKST0001_01.bat erzeugt das die Messdaten nach Office übersetzt.

Diese Datei können Sie nun automatisch in einem Messprogramm ausführen lassen (s.o.):

Special  Externe Programme  Execute